СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ Ех-ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

	Приложение к сертификату соответствия № РОСС JP.ГБ05.В01967
	Лист 2
Листов 3



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ Ех-ОБОРУДОВАНИЯ

	СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

	[image: image1.wmf] 


	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ АВТОНОМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО 

И РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»
РОСС RU.0001.11ГБ05

109377, г. Москва, а/я 22, НАНИО “ЦСВЭ”, тел. 557-82-44


ПРИЛОЖЕНИЕ 

К СЕРТИФИКАТУ № РОСС JP.ГБ05.B01967
Составлено в соответствии с п. 7.10.1 «Правил сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред»

ПБ  03-538-03, зарегистрированных Министерством юстиции РФ 23.04.03 г., регистрационный № 4440

1. НАЗНАЧЕНИЕ И  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интеллектуальные позиционеры клапана SVP моделей AVP300, AVP301, AVP302 (далее – позиционеры) с интеллектуальным коммуникатором CommPad модели CFN100 (коммуникатор) предназначены для преобразования электрического входного сигнала в пропорциональный пневматический выходной сигнал и выдачи токового или цифрового сигнала контроля положения клапана.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно  маркировке взрывозащиты, ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	2.1. Маркировка взрывозащиты: 

· 1 вариант - при электропитании позиционера по искроопасной цепи: 
· 2 вариант - при электропитании позиционера по искробезопасной цепи:
	1ExdIICT6

1ExiaIICT4 Х

	2.2. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96, не ниже
	IP66

	2.3. Электрические параметры позиционеров по 1 варианту, В:

	- максимальное напряжение постоянного тока, В 
	30

	- входной и выходной аналоговый сигнал, мА
	4 - 20

	2.4. Диапазон значений температуры окружающей  среды, 0С:
	-40…+60


2.4. Искробезопасные параметры входной цепи позиционеров по 2 варианту 
(терминалы +/- IN):

	- напряжение Ui, В
	30

	- ток, Ii, мА
	100

	- мощность, Рi, Вт
	1

	- индуктивность Li, мГн
	0,2

	- емкость Сi нФ
	1


2.6. Искробезопасные параметры выходной цепи позиционеров по 2 варианту 
(терминалы +/- OUT):

	- напряжение Ui, В
	10

	- ток, Ii, мА
	100

	- мощность, Рi, Вт
	1

	- индуктивность Li, мГн
	0,3

	- емкость Сi нФ
	1


3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

Позиционеры выполнены в корпусе из алюминиевого сплава с содержанием магния менее 7,5 %, закрытом резьбовой крышкой, предохраненной от самоотвинчивания. Корпус и крышка образуют взрывонепроницаемую оболочку со свободным объемом менее 500 см3. В корпусе имеются резьбовые отверстия для подсоединения фитингов пневматического трубопровода и кабельных вводов. В пневматических каналах позиционеров по 1 варианту  установлены огнепреградители. На корпусе позиционеров установлены заземляющий зажим и табличка с маркировкой.

Интеллектуальный коммуникатор CommPad модели CFN100 служит для конфигурации различных настроек позиционеров и должен подключаться к электрическим цепям позиционера вне взрывоопасной зоны.

Подключение к электрическим цепям позиционеров, выполненных по 2 варианту электропитания, должно производиться к неискробезопасным клеммам барьера безопасности. 
Взрывозащищенность позиционеров по 1 варианту питания обеспечивается видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" по  ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0–99               (МЭК 60079-0–98).

Взрывозащищенность позиционеров по 2 варианту питания обеспечивается видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" уровня "iа" по ГОСТ Р 51330.10–99 (МЭК 60079-11–99) и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями                    ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). 

4. МАРКИРОВКА

Маркировка, наносимая на позиционеры, должна включать следующие данные:
· товарный знак или наименование предприятия изготовителя; 
· тип изделия;
· заводской номер и год выпуска;
· диапазон значений температур окружающей  среды;
· маркировку взрывозащиты;
· предупредительные надписи;

· наименование и знак центра по сертификации и номер сертификата,
и другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется технической документацией.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ, СОГЛАСОВАННЫХ ЦЕНТРОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

	Чертеж №
	Подписан
	Согласован

	80390818
	27.05.98
	

	80390819
	27.05.98
	

	80390820
	27.05.98
	

	80391436
	13.12.01
	

	80390976
	13.10.99
	

	80390977
	13.10.99
	

	80390978
	13.10.99
	

	80390981
	13.10.99
	

	80390983
	13.10.99
	

	80390984
	16.09.99
	

	80391086
	13.10.99
	

	80391087
	13.10.99
	

	80391089
	13.10.99
	


Внесение изменений в согласованные чертежи и конструкцию преобразователей возможно только по согласованию с НАНИО «ЦСВЭ».

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Знак Х, стоящий после маркировки взрывозащиты позиционеров, выполненных по                2 варианту электропитания, означает, что при эксплуатации позиционеров необходимо соблюдать следующие "специальные"  условия:

· соединение позиционеров с аппаратурой, расположенной вне взрывоопасной зоны, должно осуществляется через барьеры искрозащиты, имеющие сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р и разрешение на применение Ростехнадзора для подключения устройств, находящихся во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, где возможно образование взрывоопасной газовой смеси категории IIС;

· запрещается эксплуатация позиционеров с механическими повреждениями; 

· входные и выходные искробезопасные параметры позиционеров (см. п. 2.3., 2.4.) с учетом параметров соединительного кабеля не должны превышать электрические параметры, указанные на барьере безопасности.
7. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

При эксплуатации позиционеров, выполненных по 2 варианту электропитания,  необходимо соблюдать следующие условия применения:

· прокладка кабеля во взрывоопасной зоне и его защита от перегрузок и коротких замыканий, а также заземление или зануление должны соответствовать требованиям гл.7.3 ПУЭ и ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96);
· подсоединение внешних электрических цепей необходимо осуществлять через кабельные вводы, сертифицированные в установленном порядке на соответствие требованиям ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98).

� EMBED Word.Picture.8  ���








	М.П.
	Руководитель органа

Эксперт
	подпись

подпись
	
А.С. Залогин

ФИО

Б.А. Рафалович
ФИО


	М.П.
	Руководитель органа

Эксперт
	подпись

подпись
	А.С. Залогин

ФИО

Б.А. Рафалович
ФИО



[image: image2.wmf] 

_1162235975.doc
[image: image1.png]A







