[image: image1.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com e





Produit certifié selon la norme DIN EN ISO 9001
Fiche des paramètres techniques

[image: image2.png]



Série ZHA
Débitmètre à engrenage avec roulements à billes

Version en aluminium
[image: image3.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHA
Utilisation
Les débitmètres à engrenage de la série „ZHA“ sont des capteurs de valeurs mesurées de haute qualité pour tous fluides de graissage et fluides non abrasifs comme par exemple les huiles et les émulsions. Pour la fabrication des pièces de ces produits à prix avantageux, nous avons utilisé des matériaux en aluminium et en acier inoxydable.

Les produits de la série ZHA conviennent aux mesures simples de la consommation, aux opérations de monitoring et de dosage.   
Des dimensions différentes des produits sont disponibles pour différentes gammes de débits.

Construction et principe de mesure

Les débitmètres à engrenage sont des compteurs volumétriques qui ressemblent, par leur construction interne, aux pompes à engrenage. Le corps du débitmètre comporte deux roues dentées ayant un entrainement mutuel avec un jeu minimum.

Le médium coule obligatoirement dans des chambres fermées qui se forment entre les engrenages et les parois du débitmètre et active ainsi les roues dentées.

 Les roues dentées se déplacent librement et ne freinent pas la circulation du médium. Leur nombre de tours est proportionnel au débit et il est détecté par des capteurs sans contact à travers la paroi du corps.


Application
●   Opérations de dosage
●   Mesure de la consommation
●   Dispositifs de monitoring
Particularités
●   Haute résolution
●   Perte de pression minime
●   Système de mesure dynamique
●   Précision de mesure
●   Poids léger
Paramètres techniques

_______________________________________________________________________________________________________________
Type 

Échelle de mesure,

K-Factor

Pression max.
Gamme de fréquences
Poids

l/min1)


Impulsions/l3
bar

en Hz3)


kg

_______________________________________________________________________________________________________________
ZHA 01/2* 

0,02 à 3 


14.000 

315 

4,6 à 700 

0,8

ZHA 02* 


0,1 à 7 


4.200 

315 

7 à 490 


1,2

ZHA 03* 


0,5 à 25 


1.740 

315 

14 à 730 

1,3

ZHA 04* 


0,5 à 70 


425 

315 

4 à 560 


4,1

ZHA 05* 


5 à 150 


134 

250 

11 à 340 

12,7

ZHA 06* 


20 à 500 

58 

250 

18 à 450 

16,8

ZHA 07* 


50 à 1.000 

24 

100 

20 à 400 

25,5

_______________________________________________________________________________________________________________
1) Valeurs moyennes des différents capteurs.  Des double-capteurs sont disponibles pour obtenir une capacité de différenciation supérieure.

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande
2
[image: image4.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHA
	Informations générales

	Linéarité
	± 0,5% v. M. (≥ 30 mm²/s; avec électronique de linéarisation jusqu´à  0,1%)

	Répétabilité
	± 0,1%

	Matériaux
	Corps: 

selon DIN ALZn5.5MgCu-7075-F54

Roues dentées: 
selon 1.4122)

Roulements: 
roulements à billes: acier inoxydable (ZHA 01/2-04 /



acier chromé (ZHA 05-06)



roulements à rouleaux coniques: acier chromé (ZHA 06-07)
Joints: 
               FKM, PTFE

	Température du médium
	-20°C à +150°C (températures supérieures sur demande)

	Dimensions
	-Voir les dessins dimensionnels (pages 4 à 5)


Aide au choix du capteur
	Critères
	VTE*
	WI*
	VIE*
	IF*/

VIEG
	VTC*
	VTB*
	TD*
	VHE*
	FOP*

	Type d´ouverture 1)
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	D
	E
	E/F

	Températ.
du médium
	≤ +70°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	≤ +120°C
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	≤ +150°C
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	
	≤ +350°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EX- protection contre l´explosion
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Fréquence – sortie
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	

	Double fréquence - sortie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sortie analogue 4 – 20 mA
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Indication de direction

 en avant – en arrière
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Afficheur local
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Linéarisation
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Alimentation  12 – 24 V
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	

	Alimentation – batterie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Interface
	
	X
	
	
	
	
	
	
	


1) Types d´ouvertures: E: détection individuelle / D: double détection / F: détection FOP

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

3
[image: image5.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHA
Dessin dimensionnel (mm) ZHA 01/2 à 05
[image: image6.png]



[image: image7.png]zam Tvp oA 5 c [ o]« G o] L P ™

ZHA D172 76 M6 T 10 12 16 G 55 72 DIE 235

Zn02 i | wegw | = | = | 5 | ow | = | w o | s

) s | wegn | w [ s | e | ew | w | w e B
iz

e s | woge | e | e | v | S | e | w | oe | ws
e

s s | wegm [ 2 [wm [ w | or | m [ m [ o [®s





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).

4
[image: image8.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHA
Dessin dimensionnel (mm) ZHA 06
[image: image9.png]



[image: image10.png]ZHATYD oA B D 3 H L P i
2HA 08 188 M12T 25 12 SAE 1 147 180 82 3 485
ZHA07 23 12325 150 SAE 1% 220 100 E 35





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).

5
[image: image11.png]



Partenaires à contacter
[image: image12.png]KEM Hauptsitz

Liebigstralie 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T +49 8131 593910
F.+49 813192604

info@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wettzeller Strafie 22
93444 Bad Kotzting

Deutschland

T +49 9941 9423-0

F +49 9941 9423-23

info@ken-kueppers.com




Vous trouverez les autres distributeurs et  partenaires sur le site web :

www.kem-kuppers.com
Votre partenaire local
[image: image13.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com




KEM Küppers Elektromechanik GmbH | Liebigstraße 5 | D-85757 Karlsfeld | Tel +49 8131 59391 - 0 | Fax +49 8131 92604
Copyright KEM, modifications et erreurs réservées, ES. Rev. 005 – 05/09/2012

