[image: image1.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com e





Produit certifié selon la norme DIN EN ISO 9001
Fiche des paramètres techniques
[image: image2.png]



Série ZHM 01/3*
Débitmètre à engrenage

Pour les bancs de test et installations d´essai, pour l´injection du gasoil et des produits chimiques 
[image: image3.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM 01/3*
Utilisation
Les débitmètres à engrenage de la série „ZHM 01/3* conviennent particulièrement aux applications dans des bancs et appareils d´essai. Il s´agit d´un dispositif de mesure optimisé pour les petits flux volumétriques avec une viscosité faible.

Grace à l´utilisation de matériaux de qualité pour la fabrication des pièces, l´appareil permet de mesurer des fluides de tout type. Ces débitmètres à engrenage sont utilisés pour mesurer la consommation du gasoil et autres carburants.   Un grand nombre d´impulsions et des réactions dynamiques permettent d´obtenir une précision maximale dans des installations d´injection et de dosage. 
Construction et principe de mesure
Les débitmètres à engrenage sont des compteurs volumétriques qui ressemblent, par leur construction interne, aux pompes à engrenage. Le corps du débitmètre comporte deux roues dentées ayant un entrainement mutuel avec un jeu minimum.

Le fluide coule obligatoirement dans des chambres fermées qui se forment entre les engrenages et les parois du débitmètre et active ainsi les roues dentées.

 Les roues dentées se déplacent librement et ne freinent pas la circulation du fluide. Leur nombre de tours est proportionnel au débit et il est détecté par des capteurs sans contact à travers la paroi du corps.



Application
●   Développé spécialement  pour mesurer la consommation du gasoil et autres carburants 

●   Injection des additifs
●   Mesure des fuites
●   Odorisation 
Particularités
●   Mesure à partir de 0,002 l/min

●   Haute résolution
●   Échelle de mesure 1 : 250

●   Résistant aux pressions jusqu´à 315 bar

●   Matériaux inoxydables
●   Principe de mesure dynamique
Paramètres techniques

_______________________________________________________________________________________________________________

Type 

Échelle de mesure,

K-Factor

Pression max.
Gamme de fréquences
Poids

l/min1)


Impulsions/l3
bar

en Hz3)


kg

_______________________________________________________________________________________________________________

ZHM 01/3* 

0,002 à 0,5 

40.000 

315 

1,3 à 330 

2,2

_______________________________________________________________________________________________________________

1) Valeurs moyennes des différents capteurs.  Des double-capteurs sont disponibles pour obtenir une capacité de différenciation supérieure.

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

	Informations générales

	Linéarité
	± 2,5% v. M. (≥ 5 mm²/s)

	Répétabilité
	± 0,1%

	Gamme de viscosité
	0,8 à 30 mm²/s

	Matériaux
	Corps: 

selon 1.4404 (SS316L) / 1.4305 (SS303)
Roues dentées: 
selon 1.4122

Roulements: 
acier inoxydable
Joints: 
               FKM, FFKM, PTFE

	Température du médium
	-20°C à +120°C (températures supérieures sur demande)

	Dimensions
	-Voir les dessins dimensionnels (pages 4 )

	Filtration
	< 15 μm (voir l´élément de filtration)


2
[image: image4.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM 01/3*
	Élément de filtration

	Type
	SS-6F-MM15

	Position de montage
	Horizontale ou verticale

	Pression maximale
	max. 200 bar (à une température de +37°C)

max. 160 bar (à une température de +120°C)

	Matériel
	Selon DIN 1.4401 (316)

	Taille de la maile de tamis
	15 μm

	Perte de pression
	environ 300 mbar (à 0,5 l/min et 2 mm2/s)

	Perte de pression
	environ 80 mm / SW 19

	Raccordement
	Tuyau 6 mm


Aide au choix du capteur

	Critères
	VTE*
	WT*
	VIE*
	IF*/

VIEG
	VTC*
	VTB*
	TD*
	VHD*
	FOP*

	Type d´ouverture 1)
	E
	E
	E
	E
	E
	E
	D
	E
	E/F

	Températ.
du médium
	≤ +70°C
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	
	≤ +120°C
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	X

	
	≤ +150°C
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	≤ +350°C
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EX- protection contre l´explosion
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	X

	Fréquence – sortie
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	X

	Double fréquence - sortie
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Sortie analogue 4 – 20 mA
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	Indication de direction

 en avant – en arrière
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	

	Afficheur local
	
	
	
	
	X
	X
	
	
	

	Linéarisation
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	

	Alimentation  12 – 24 V
	X
	X
	
	
	X
	
	X
	X
	

	Alimentation – batterie
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X

	Interface
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	


1) Types d´ouvertures: E: détection individuelle / D: double détection / F: détection FOP

*  La désignation du type exacte est disponible sur demande

3

[image: image5.png]



Débitmètres à engrenage: série ZHM 01/3*
Dessin dimensionnel (mm) ZHM 01/3*
[image: image6.png]T





[image: image7.png]zHm Typ oA G Py
G
ZHm 0173t 844 NeTI8* BED

GiE"





1)   Consultez l´aide au choix du capteur (page 3)

2)   Prière de prendre en compte: La hauteur totale est calculée à partir de la hauteur (H) du débitmètre et du Pickups (capteur) (consultez la fiche de données individuelle après le décompte de la profondeur du vissage (T).
4
[image: image8.png]



Partenaires à contacter
[image: image9.png]KEM Hauptsitz

Liebigstralie 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T +49 8131 593910
F.+49 813192604

info@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wettzeller Strafie 22
93444 Bad Kotzting

Deutschland

T +49 9941 9423-0

F +49 9941 9423-23

info@ken-kueppers.com




Vous trouverez les autres distributeurs et  partenaires sur le site web :

www.kem-kuppers.com

Votre partenaire local

[image: image10.png]www.kem-kueppers.com

info@kem-kueppers.com




KEM Küppers Elektromechanik GmbH | Liebigstraße 5 | D-85757 Karlsfeld | Tel +49 8131 59391 - 0 | Fax +49 8131 92604
Copyright KEM, modifications et erreurs réservées, ES. Rev. 005 – 05/09/2012

