h1. Dispense Control Device (DCD)
Dispense Control Device (DCD) est une pompe de dosage à engrenage avec débitmètre intégrée pour doser en toute sécurité les différents fluides dans la fabrication.

DCD a été crée en coopération avec le fabricant suisse de pompes POMTAVA.  Il intègre  la pompe de dosage à engrenage et le débitmètre. Pour la fabrication, il garantit un dosage des vernis, colles et composants polyuréthanes en toute sécurité. 
<div class="subcolumns product">

<div class="c50l">

<div class="subcl">

<img src="zahnrad-durchflussmesser_zhmdc.jpg" width="240" height="319" alt="" />

</div>

</div>

<div class="c50r">

<div class="subcr">

<h3> Données techniques de la pompe à engrenage:</h3>

<ul>

<li>Etanchéité: joint à lèvres et barrière d´étanchéité: </li>

<li>Nombre de tours : du 10 min à 200 min–1, en fonction du fluide transporté </li>

<li> Sens de rotation standard : Horlogique (A) </li>

<li> Pression de sortie: max. 15 bar </li>

<li> Orifice d´entrée / de sortie : 2 orifices Ø 6 mm sur le corps principal </li>

<li> Livré avec bloc de raccordement G1/4’’ </li>

<li> Arbre de commande : Ø 12 mm avec le ressort ajusté 4 mm, v = 40 mm </li>

<li> Poids: à peu près 2,5 kg</li>

</ul>

<h3> Données techniques  du débitmètre à engrenage <span class="caps">ZHM 01</span>/1 P1.F.1</h3>

<ul>

<li> Plage de dosage: 0,005 jusqu´à 2 l/min</li>

<li> Précision: ±0,7 % de la valeur mesurée </li>

<li> Répétitivité : 0,1 %</li>

<li> Nombre d´impulsions : à peu près 26.500 d´impulsions /l</li>

<li> Pression de fonctionnement: max. 40 bar</li>

<li> Matériaux en fonction de <span class="caps">DIN</span>: Corps : 1.4305</li>

<li> Rotors: 1.4122 (couverts d´une couche TiN)</li>

<li>Joint:<span class="caps">FLD</span>-PTFE</li>

<li>Coussinet / Arbres: carbure de tungstène </li>

</ul>

</div>

</div>

</div>

h3. Avantages les plus importants:
* Nettoyage facile
* Aucun raccord en tuyau vers le débitmètre
* Perte de pression minimale
* Temps de réaction courts
* Structure compacte
* Montage occupant peu de place 
* Economique
* Idéal pour les installations automatisées
Ici, vous trouvez les informations plus détaillées sur notre partenaire Pomtava:
"!pomtava_logo.jpg!":http://www.pomtava.com/

h2. Fichiers à télécharger 
*(spec_downloads) "Fiche de données Dispense Control Device":de_datenblatt_dcd.pdf

*" Certificat GOST":gost_certificate.pdf

